Паспорт и руководство по эксплуатации

Кресло-коляска инвалидная

FS902C

Производитель: «Фошан Донгфанг Медикл Эквипмент Мануфэктори, Лтд» (Китай)

«Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd» (China)

Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Mega-Optim LTD (Russia)

Назначение

Кресло-коляска предназначена для людей с инвалидностью, для пожилых людей, больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата и проходящих реабилитацию.  Кресло-коляска (далее - изделие) оборудована ручным приводом и используется для передвижения внутри помещений и по твердым ровным поверхностям на улице.

Меры безопасности

- Перед началом эксплуатации проверьте изделие на наличие повреждений и неисправностей.

- В случае обнаружения неисправности не пытайтесь устранить ее сами, а обратитесь к продавцу с предъявлением гарантийного талона.

- Перед эксплуатацией изделия рекомендуется проверять давление в шинах. Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности покрышек.

- Оси быстросъемных колес обязательно должны быть вставлены в ответные отверстия до характерного щелчка.

- Используйте стояночные тормоза только после остановки! Ни в коем случае не используйте их для торможения!

- Всегда устанавливайте стояночные тормоза при пересадке! Используйте оба стояночных тормоза.

- Для движения и торможения рекомендуется использовать обода изделия.

- Во избежание опрокидывания изделия и падения пользователя рекомендуется использовать антиопрокидыватель.

- Не поднимайте изделие за съемные части.

- Категорически запрещается вставать на подножки! Это может привести к поломке изделия и падению пользователя.

- Не рекомендуется преодолевать лестничные проемы и высокие препятствия без помощи сопровождающего лица.

- Не оставляйте изделие на наклонных поверхностях.

- При спусках и подъемах рекомендуется пользоваться помощью сопровождающего лица.

Подготовка к эксплуатации

Рисунок 1

Изделие поставляется в смонтированном и сложенном состоянии, со снятыми подножками. Перед началом эксплуатации проверьте целостность упаковки. При обнаружении серьезных повреждений на упаковке, внимательно осмотрите изделие на наличие повреждений и неисправностей. При необходимости обратитесь к продавцу с предъявлением гарантийного талона.

Раскладывание

Изделие складывается и раскладывается без применения дополнительных инструментов.

- Изделие в сложенном состоянии установите на ровную и твердую поверхность.

- Возьмитесь руками за раму с обеих сторон изделия.

- Потяните в обе стороны и разложите изделие (рис. 1).

Складывание

- Установите стояночные тормоза.

- Отсоедините подножки.

1

2

Рисунок 2

Потяните вверх сиденье.

- Возьмитесь руками за раму с обеих сторон изделия.

- Сложите до упора.

Установка подножек

- Установите подножки на специальные металлические стержни, расположенные на раме (рис. 2) (1).

- Отведите крепление подножек в сторону до полной фиксации.

- Разверните лапки подножек в правильное положение.

- Для того чтобы отрегулировать высоту подножек, нужно открутить винтовые соединения, установить нужную высоту и надежно затянуть винты (рис. 2) (2).

Снятие и установка приводных колес

Рисунок 3

Приводные колеса снимаются и устанавливаются нажатием кнопки на оси колеса (рис. 3). Чтобы установить колесо, нажмите на кнопку и вставьте ось в ответное отверстие до щелчка.

Ручки для сопровождающего лица

Мягкая подушка

Подлокотники

Стояночные тормоза

Антиопрокидыватель

Подножки

Упоры для голеней

Обода для движения

Ручки для сопровождающего лица

Мягкая подушка

Подлокотники

Стояночные тормоза

Антиопрокидыватель

Подножки

Упоры для голеней

Обода для движения

Обслуживание и уход

При эксплуатации изделие требует определённого технического ухода:

- Части изделия из текстиля или кож. заменителя необходимо чистить влажной тканью с применением мягких моющих средств.

- Металлические элементы очищайте влажной тканью и используйте безопасные и экологичные чистящие средства, неагрессивные к поверхности изделия.

- При дезинфекции используйте средства, не приводящие к повреждениям деталей.

- Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

- Рекомендуется один раз в полгода проверять надежность крепления элементов изделия и при необходимости производить затяжку резьбовых соединений

- Металлические детали имеют декоративно-защитное покрытие, поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Транспортировка и хранение

Изделие транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Транспортировка и хранение изделия без упаковки завода-изготовителя не гарантирует его сохранность. Упакованное изделие должно храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности. В условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие прямых солнечных лучей. Утилизация изделия осуществляется отдельно по группам материалов согласно нормативной документации. Список предприятий занимающихся утилизацией отходов можно получить в органах местного самоуправления или в компетентных органах исполнительной власти.

Технические характеристики

| Характеристики | Модели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FS902С-41 | FS902С-46 | FS902С-41(35) |
| Ширина сидения, мм | 410 | 460 | 330 |
| Эффективная ширина сиденья, мм | 450 | 495 | 370 |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 595 | 640 | 535 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 315 | 315 | 320 |
| Высота в рабочем состоянии, мм | 900 | 900 | 880 |
| Длина в рабочем состоянии, мм | 1030 | 1030 | 990 |
| Длина в сложенном состоянии, мм | 790 | 790 | 715 |
| Высота в сложенном состоянии, мм | 900 | 900 | 880 |
| Высота сидения, мм | 500 | 500 | 460 |
| Глубина сидения, мм | 390 | 390 | 345 |
| Высота подлокотников (от пола), мм | 730 | 730 | 715 |
| Высота подлокотников (от сиденья), мм | 260 | 260 | 260 |
| Длина накладок подлокотников, мм | 270 | 260 | 270 |
| Высота спинки (от сиденья), мм | 400 | 415 | 400 |
| Диаметр заднего колеса, мм | 610 | 610 | 570 |
| Диаметр переднего колеса, мм | 190 | 190 | 150 |
| Толщина переднего колеса, мм | 50 | 50 | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 100 | 100 | 100 |
| Материал рамы | сталь | сталь | сталь |
| Покрытие рамы | хром | хром | хром |
| Материал сиденья, спинки | ткань | ткань | ткань |
| Подлокотники | съемные | съемные | съемные |
| Материал накладок подлокотников | кож.зам | кож.зам | кож.зам |
| Задние колеса | пневматика | пневматика | пневматика |
| Передние колеса | литые | литые | литые |
| Регулировка зад. колес по высоте | нет | нет | нет |
| Регулировка пер. колес по высоте | нет | нет | нет |
| Подножки | съемные | съемные | съемные |
| Вес, кг | 17,86 | 17,92 | 15,6 |

Комплектация

- Кресло-коляска – 1 шт.

- Насос – 1 шт.

- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Гарантийный талон – 1 шт.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.РС52.Д01143,

срок действия с 03.05.2017 до 02.05.2020г.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05010 от 17.02.2014г.

Производитель: «Фошан Донгфанг Медикл Эквипмент Мануфэктори, Лтд» (Китай)

«Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd» (China)
Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Mega-Optim LTD

Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, строение 3

Контактный телефон: (495) 968-80-83

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Оформляется продавцом

ПРОДАВЕЦ: __________________________________________________________________
                                                    
______________________________________________________________________________

название организации, ИНН, адрес, телефон

Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. 
В случае обнаружения неисправностей и брака изделия в гарантийный период, покупатель обращается к продавцу для его ремонта с предоставлением гарантийного талона.

Дата продажи____________________________

Подпись продавца_______________________

М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Подпись покупателя _________________________/________________/